附件1

技术参数要求

（一）分娩球

1、性能：气密性强、具备抗压能力及高弹力，表面光滑便于消毒液消毒且不褪色，不容易漏气且不易发生破裂。
2、磨砂球体，防爆防滑。
3、内部丝网构造。
4、材质： PVC，厚度 2.0--2.4 mm。

5、尺寸：65cm 1个(身高170-185cm)。

6、配件：球塞、气拔、气针、气泵、气筒、合格证、说明书。

（二）导乐分娩车

1.产品用途：协助待产孕产妇行走，漫步；加速抬头下降，减轻宫锁带来的痛苦；在行走过程中可随时休息；可借助导乐车进行自由体位分娩活动，如下蹲，摇摆等。

2.导乐车带输液架，高度可调节，安装取下方便。
3.产品材质：高强度不锈钢材质。
4.具备4个静音万向轮，后轮带脚刹。高度可调节范围≥40mm，面板高度≥580mm 左右， U 型台面皮革工艺。
5.导乐车主架采用不锈钢材质，模块化焊接工艺。主架高度可调到胸部。装有四个静音万向轮。
6.产品静载重≥180kg。
7.产品使用寿命≥2 年。

（三）分娩球架

1、产品用途：辅助分娩，固定导乐球，自由体位。

2、载重：≥150kg。
3、型材：模块化钢结构组成，优化力学角度。
4、产品尺寸：长95～105cm 宽度 53～65cm 高度92～102cm。

5、配置匹配导乐球一个。

（四）骨盆模型
1、材质：PVC材料。
2、女性骨盆模型由左右髋骨和骶骨尾骨及耻骨联合组成，显示正常人体女性骨盆的组成、形态和结构特征。
3、骨盆全形：低而宽阔。
4、骨盆腔形状：呈圆桶状。
5、骨盆上口：近似圆形。
6、骶骨：较宽且短，曲度较小。
7、耻骨弓的角度：90-100度。
8、耻骨联合：宽而短。
（五）子宫模型

拟定参数：

1、帮助妇产科医护人员演练子宫缝合技术，达到良好的实操技能培训效果。
2、足月分娩后子宫大小的设置：长260-300mm，宽220-240mm(宫底宽180-200mm)，厚度40-50mm。宫腔容积600-800ml。
3、材料构件：内套：边轮布，外套：C VC绒布，内外套间充填物：PP棉。
4、妊娠子宫的血管构造、子宫及其附件丝印：外套CVC绒布丝印妊娠子宫、输卵管、卵巢和阔韧带以及妊娠子宫的三维血管构造，剖宫位下段横竖切口。

（六）婴儿车

1、适用于婴幼儿户内外活动设计的工具车，支持平躺、坐立等多模式调节。

2、规格:外形尺寸：≥800×450×850mm 。
3、婴儿盆:采用环保级透明塑料睡盆，无毒无害。
4、婴儿盘护栏为ABS材料一次注塑成型,护栏直径≥10mm。
5、升降装置可调节婴儿盘前后倾斜≥15°。
6、下部有固定底盘，防尘罩为ABS材料。
7、下部装有四个直径≥10mm带刹车的静音轮。

（七）高级分娩模型

- 可进行整个分娩过程的示教。

- 2.模型可以枕左前位演示正常分娩机转中各个步骤，示教衔接—下降—俯屈—内旋转—仰伸—复位及外旋转—胎肩娩出等动作。

3.胎儿模型附脐带和胎盘，可练习脐带结扎和胎盘娩出。

4.胎儿模型皮肤柔软，可辨别囟门，可练习胎头吸引术。

5.可演示多种正常与异常的胎位分娩。

6.可练习并掌握正常分娩、异常分娩（难产）、助产技巧以及会阴保护等综合技能。

7.可进行多胎妊娠（双胎）分娩操作训练。

8.可练习孕妇腹部触诊检查四步手法。

9.胎儿由≥10 部分组成，关节灵活，通过变换胎儿体位演示胎头光滑柔软，可辨别囟门。

10..配有两具仿真胎儿，可演示双胎分娩和难产。

（八）高级婴儿心肺复苏模拟人

1、整体生理形态婴儿模拟人系统，可用于培训婴儿心肺复苏及护理技能、急救固定包扎、病人过床转运、野外搬运病人、团队急救医学技能。模拟人采用生物惰性高分子仿生人体材料，解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突。解剖位置准确，可以通过解剖标志进行急救体格检查培训。
2、模拟人由头部，颈部，胸部，软质多关节双上肢，软质多关节双下肢组成，满足培训时体位的摆放，可模拟情景教学。具备移动终端无线控制设备，内置软件管理系统、心肺复苏软件。可实现终端实时监测、无线运行、无线电源连接，模拟人内置电源。
3、头可左右摆动，水平转动：180度，下颌关节可活动，头部具有明显解剖标志可视：发迹线，眼睛，瞳孔。头部具有明显解剖标志可触；可以触摸鼻骨，双鼻孔，人中，实质生理形态上唇，实质生理形态下唇，可翻动双耳，可触摸乳突，硬质下颏。模拟解剖形态眼部；可触摸生理形态眉弓，可触摸生理形态眼眶，拟生活动眼睑。
4、脸皮可高温高压消毒。
5、瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失，急救成功，瞳孔回复正常，具有直接对光反射和间接对光反射。
6、可触及肱动脉搏动，死亡状态下，肱动脉搏动消失，急救成功，肱动脉恢复搏动。可触及婴儿囟门搏动。
7、可单独对吹气或按压进行训练，可自定义设置参数进行考核，具备操作统计、操作评价、成绩输出功能，实现对学员的考核。可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道，可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。
8、 具备全程监测多项生理活动指标功能；监测按压次数（多按、少按）、按压位置（正确、错误）、按压深度（过大、过小）、按压频率（正确、错误）、按压回弹、按压中断时间显示，监测吹气次数（多吹、少吹）、潮气量（过大、过小）、潮气时间、气体进胃。按压有过大、过小提示音。吹气有过大、过小、气体进胃提示音。
9、具备全程心电图显示；抢救前，显示为濒临死亡的心电图。抢救中进行按压操作时，显示按压心电图，频率与按压频率一致，呼吸监护显示潮气操作图形。抢救成功后显示为窦性心律，呼吸恢复正常。
10、可进行婴儿骨髓穿刺。可进行婴儿气管插管操作。可进行海姆利克操作，操作成功有异物从婴儿口中喷出。
11、婴儿手臂、腿部具备丰富的静脉网，包括贵要静脉、头静脉、手背静脉、大、小隐静脉、足背静脉等，可进行静脉注射、输液等练习。可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血。

（九）瑜伽垫

- 规格≥185cm×80cm×6cm；

- 2、TPE 双面防滑柔软回弹。

（十）售后

- 以上均要求：

- 1.质保一年;

- 2.出现故障2小时内响应，24小时内到现场维修，48小时内解决问题。