附件1

技术参数要求

（一）分娩球

1、性能：气密性强、具备抗压能力及高弹力，表面光滑便于消毒液消毒且不褪色，不容易漏气且不易发生破裂。
2、磨砂球体，防爆防滑。
3、内部丝网构造。
4、材质： PVC，厚度 2.0--2.4 mm。

5、尺寸：65cm 1个(身高170-185cm)。

6、配件：球塞、气拔、气针、气泵、气筒、合格证、说明书。

（二）导乐分娩车

1.产品用途：协助待产孕产妇行走，漫步；加速抬头下降，减轻宫锁带来的痛苦；在行走过程中可随时休息；可借助导乐车进行自由体位分娩活动，如下蹲，摇摆等。

2.导乐车带输液架，高度可调节，安装取下方便。
3.产品材质：高强度不锈钢材质。
4.具备4个静音万向轮，后轮带脚刹。高度可调节范围≥40mm，面板高度≥580mm 左右， U 型台面皮革工艺。
5.导乐车主架采用不锈钢材质，模块化焊接工艺。主架高度可调到胸部。装有四个静音万向轮。
6.产品静载重≥180kg。
7.产品使用寿命≥2 年。

（三）分娩球架

1、产品用途：辅助分娩，固定导乐球，自由体位。

2、载重：≥150kg。
3、型材：模块化钢结构组成，优化力学角度。
4、产品尺寸：长95～105cm 宽度 53～65cm 高度92～102cm。

5、配置匹配导乐球一个。

（四）骨盆模型
1、材质：PVC材料。
2、女性骨盆模型由左右髋骨和骶骨尾骨及耻骨联合组成，显示正常人体女性骨盆的组成、形态和结构特征。
3、骨盆全形：低而宽阔。
4、骨盆腔形状：呈圆桶状。
5、骨盆上口：近似圆形。
6、骶骨：较宽且短，曲度较小。
7、耻骨弓的角度：90-100度。
8、耻骨联合：宽而短。
（五）子宫模型

拟定参数：

1、帮助妇产科医护人员演练子宫缝合技术，达到良好的实操技能培训效果。
2、足月分娩后子宫大小的设置：长260-300mm，宽220-240mm(宫底宽180-200mm)，厚度40-50mm。宫腔容积600-800ml。
3、材料构件：内套：边轮布，外套：C VC绒布，内外套间充填物：PP棉。
4、妊娠子宫的血管构造、子宫及其附件丝印：外套CVC绒布丝印妊娠子宫、输卵管、卵巢和阔韧带以及妊娠子宫的三维血管构造，剖宫位下段横竖切口。

（六）婴儿车

1、适用于婴幼儿户内外活动设计的工具车，支持平躺、坐立等多模式调节。

2、规格:外形尺寸：≥800×450×850mm 。
3、婴儿盆:采用环保级透明塑料睡盆，无毒无害。
4、婴儿盘护栏为ABS材料一次注塑成型,护栏直径≥10mm。
5、升降装置可调节婴儿盘前后倾斜≥15°。
6、下部有固定底盘，防尘罩为ABS材料。
7、下部装有四个直径≥10mm带刹车的静音轮。

（七）高级分娩模型

- 可进行整个分娩过程的示教。

- 2.模型可以枕左前位演示正常分娩机转中各个步骤，示教衔接—下降—俯屈—内旋转—仰伸—复位及外旋转—胎肩娩出等动作。

3.胎儿模型附脐带和胎盘，可练习脐带结扎和胎盘娩出。

4.胎儿模型皮肤柔软，可辨别囟门，可练习胎头吸引术。

5.可演示多种正常与异常的胎位分娩。

6.可练习并掌握正常分娩、异常分娩（难产）、助产技巧以及会阴保护等综合技能。

7.可进行多胎妊娠（双胎）分娩操作训练。

8.可练习孕妇腹部触诊检查四步手法。

9.胎儿由≥10 部分组成，关节灵活，通过变换胎儿体位演示胎头光滑柔软，可辨别囟门。

10..配有两具仿真胎儿，可演示双胎分娩和难产。

（八）高级婴儿心肺复苏模拟人

1、整体生理形态婴儿模拟人系统，具有婴儿解剖特征和生理特点设计，可进行婴儿心肺复苏训练。实现电子监测人工呼吸时吹气量和心外按压时按压深度。

2、准确的解剖标志和真实的按压手感使CPR技术的掌握更加精确。

3、人工手位胸外按压显示报警：按压位置正确，错误的指示灯显示及错误的报警；按压强度正确（大于或等于2cm区域），错误（小于2cm区域）的指示灯显示及错误的报警。

4、人工口对口呼吸（吹气）显示报警： 吹入的潮气量过快或者超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。

5、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气道。

6、使用一次性气道可快速和容易替换。

7、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气道。

8、具有传感器可评估按压速率 100-120 comps/min。

9、具有传感器可评估胸部是否完全回弹。

10、操作周期：按压与人工吹气30：2或者15：2做五个循环周期CPR操作。

11、操作频率：≥100次/分。

12、操作方式：训练操作。

（九）瑜伽垫

- 规格≥185cm×80cm×6cm；

- 2、TPE 双面防滑柔软回弹。

（十）售后

- 以上均要求：

- 1.质保一年;

- 2.出现故障2小时内响应，24小时内到现场维修，48小时内解决问题。