附件2：

技术参数要求

1.具有‌非接触式高频电凝技术‌，通过电离氩气产生导电等离子体，传导高频电流至靶组织，实现热效应等，可用于‌止血、组织凝固与消融‌。其‌穿透深度可控、热损伤小、烟雾少、不易碳化‌。

2.屏幕显示：采用彩色触摸显示屏，可以通过触摸显示屏进行系统设置与检测。

3.工作模式：≥9种。

4.工作频率：≥450 kHz。
5.出功率：≥200W。

6.具有纯切一、混切一、强凝、柔凝、喷射凝、双极凝、氩束疑等治疗功能模式。

▲7.具有两种以上专用内镜治疗模式（含ENDO CUT模式）。可通过自主调节切凝功率和时间，满足内镜下电切效果、宽度、间隔等。

▲8.内镜治疗模式下，切割与凝血交替进行，可用于ESD、EMR、ERCP、POEM、息肉灼烧、息肉切除等内镜下的各种治疗手术。

9.具备即时自动反馈技术，可自动依据人体不同组织变化的反馈，自动调节能量（含功率）输出，确保切凝效果稳定。

10.具有手控输出、脚控输出等多种输出方式。

▲11.具有数字直接输入、上下调节等调节方式，可实时输入需要的功率数值等。

12.具备开机自检功能，可诊断设备的连接及工作状况，提供语音报警；可进行自动修复、或显示错误代码、停止输出等功能。

13.自动保护装置：具有断电、开路、短路、过功率、过压、过热、过电流自动保护功能。
    14.断线自检：具有中性极板未连接或者连接电缆断线时，自动 停止输出并声或光提示功能。

15.具有断电保护电路，实时记忆使用各功能的输出设定值。

16.具备中性极板检测系统：监测异常时主机可立即停止输出，并发出报警和显示界面报警提示，可防止患者高频灼伤。
    17.具有氩气流量恒定输出监测系统，全数字化自动控制，确保氩气流量输出稳定。

18.输出氩气流量：氩气流量调节范围 0.1L/min--10.0L/min 可调，流量控制精度 ≥0.1L/min。
    19.具有氩气冲洗功能，防止堵塞，有效提高氩气激发。

20.设备上可连接2个以上脚踏开关，可用脚踏或按键两种方式控制。

▲21.可储存多组工作程序，方便临床使用。

▲22.具备扩充接口，可用于系统升级、存储等功能。

23.配备专用台车，提升转运效率，方便设备管理。

24.配置清单：
24.1.主机1台；

24.2.敷肌板电缆线2；

24.3.脚踏开关1个；

24.4.高频转接线2条；

24.5.氩气软电极2条；

24.6.专用台车1台；

24.7.气瓶1个。